УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУДОД ЭБЦ «Караш»

г. Чебоксары

___________________А.А. Ластухин

Приказ № _____  от________________20____г.

Программа

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологического центра «Караш»»

города Чебоксары Чувашской Республики

в области

энергосбережения на период 2013-2015 г.г. и

на период до 2020 года

г. Чебоксары,    2013 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары в области энергосбережения на период 2013-2015 г.г. и на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» от 2 февраля 2010 года; Решение ЧГСД от 15 июля 2010 года №1733 «О Программе энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». |
| Разработчик Программы | МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары |
| Цель Программы | - повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - снижение финансовых затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары. |
| Задачи Программы | - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления; - реализация энергосберегающих мероприятий; - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в 2015 году на 15% от фактически потребленного объема в 2009 году; - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в 2020 году не менее чем на 20% от фактически потребленного объема в 2009 году. |
| Исполнитель Программы | МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы – 561,367 тыс.руб. В т.ч.: - бюджет г. Чебоксары – 561,367 тыс. руб., внебюджетные средства – 0 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2020 годы. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | - снижение затрат на энергопотребление за счет внедрения энергосберегающих технологий; - формирование у работников учреждения рационального отношения к потреблению энергоресурсов. Настоящая Программа может ежегодно уточняться по мере реализации мероприятий по энергосбережению и принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. |

1. Обоснование необходимости энергосбережения 
и разработки Программы

Решение вопросов напряженного состояния бюджета, дефицита и постоянного роста цен на энергоресурсы, невозможно без проведения мероприятий по энергосбережению, которые можно рассматривать как новый источник и потенциал для решения существующих проблем учреждения.

Наряду с экономией от мероприятий по энергосбережению одновременно повышается надежность энергоснабжения, комфортность пребывания детей в помещениях.

Для реализации Программы важно создание побудительных мотивов проведения энергоэффективных мероприятий, а также механизма аккумулирования и финансирования энергосберегающих мероприятий.

МБОУДОД ЭБЦ «Караш» введен в эксплуатацию в 1983 году. По результатам проведенного в 2011 году энергоаудита  установлено следующее. В отчётном базовом году (2010 г.) объём предоставляемых услуг МБОУДОД ЭБЦ «Караш» составил 796 тыс. 707 руб. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости оказанных услуг составила почти 12%. Соответственно в 2009 году объем услуг составил 701 тыс. 103 руб., а доля платы за энергоресурсы 11,61%. В ходе анализа оплаты за потребленные энергоресурсы установлено, что доля оплаты за тепловую энергию и электрическую энергию составляет не менее 75% от общих затрат финансовых средств на потребление топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим, основные мероприятия по энергосбережению необходимо направлять на уменьшение потребления именно этих видов топливно-энергетических ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо в 2015 году уменьшить потребление бюджетными организациями энергоресурсов на 15% от уровня 2009 года (таблица 1).

В таблице  1 видно, насколько необходимо уменьшить потребление энергоресурсов.

Таблица 1

| энергоресурсы | 2009 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| теплоэнергия, Гкал | 3,174 | 17,986 |
| электроэнергия, кВтч | 1760 | 1496 |

2. Основные мероприятия Программы.

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий по повышению эффективности использования тепловой и электрической энергии согласно приложению № 1 к Программе:

проведение повторного энергетического обследования с использованием тепловизора и анализ потребления энергоресурсов учреждением до 31 декабря 2015 года;

установка узла автоматического регулирования подачи тепла в соответствии с погодными условиями, днями недели, времени суток;

установка теплоотражателей за радиаторами;

утепление фасада, потолочных перекрытий  здания современными инновационными теплоизоляционными материалами;

замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники;

остекление на основе современных технологий с использованием пластикового, металлического, деревянного или алюминиевого профиля;

замена энергоемкого кухонного оборудования в пищеблоке на современное.

Комплексная реализация всего перечня мероприятий позволит осуществлять оперативный контроль и регулирование потребления энергоресурсов,  снизить потери. Финансовые затраты на проведение энергосберегающих мероприятий рассчитаны по ценам 2012 года.

2.1. Установка теплоотражателей за радиаторами.

Для лучшей теплоотдачи в помещении имеет смысл установить теплоотражатели за радиаторами. Теплоотражающие панели позволяют поднять температуру в помещении на 1-2 градуса. Расчетная экономия в натуральном выражении составит 10,0 Гкал в год, что в денежном выражении определяется суммой равной 9,447 тыс.руб. Затраты на реализацию составят 8,7 тыс.руб. Срок окупаемости в районе 1,1 год.

2.2. Остекление на основе современных технологий.

Срок эксплуатации окон с деревянными рамами 50 лет. На все здания приходится 27 окон. Рамы сгнившие. Большие щели. Наличие таких окон не позволяет поддерживать комфортную температуру на протяжение всего отопительного периода. При сильном холодном ветре тепло быстро выдувается. Несмотря на то, что замена окон на пластиковые считается одним из самых долго окупаемых мероприятий по энергосбережению, в данном случае оно необходимо. Следует заменить остекление на площади 45 кв.м. Затраты составят около 315 тыс. руб. Это позволит сэкономить 5-7 % тепловой энергии, около 22,05 тыс.руб. в год.

2.3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Замена существующего освещения в здании на энергосберегающее позволит сократить потребление электроэнергии в 5 раз, увеличить срок службы до 8 раз. Срок службы светодиодных светильников, ламп составляет 50000 часов. Необходимо заменить 21 светильник и 24 лампы накаливания. Всего на сумму 177 тыс.руб. Реализация данного мероприятия позволит сэкономить ежегодно до 144,320 кВтч или 4 тыс. 858 руб..

2.4. Энергетическое обследование.

В соответствии с требованиями федерального закона ФЗ-261 «Об энергосбережении », энергетическое обследование необходимо проводить не реже 1 раза в 5 лет. Первое обследование было проведено в 2011 году. Учитывая, что обследование проходило летом, целесообразно энергоаудит провести в отопительный период с применением тепловизора. С целью выявления мест в здании с наибольшей теплоотдачей.

3. Ресурсное обеспечение Программы.

Основными источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета города Чебоксары, средства, получаемые в результате внедрения энергосберегающих мероприятий и сформированные путем вовлечения экономии от реализации энергосберегающих мероприятий, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансирования Программы на период с 2013 по 2015 годы и на период до 2020 года составляет ориентировочно 276,1 тыс. рублей.

4. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2013-2015 годов и на период до 2020 года в два этапа:

I этап – 2013-2015 годы;

II этап – 2016-2020 годы.

На первом этапе  реализуются быстро окупаемые мероприятия со сроком окупаемости до 4-х лет, внедряются прогрессивные энергосберегающие технологии, оборудование.

На втором этапе реализуются мероприятия с большим сроком окупаемости. В итоге после реализации всех мероприятий по энергосбережению потребление тепловой энергии снизится на 15% и составит 317,4 Гкал; потребление электрической энергии уменьшится на 30% и составит 20350 кВтч. Всего это позволит экономить до 81,4 тыс. руб. в год.

5. Контроль за ходом реализации Программы.

Ответственный за энергосбережение в МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары ежеквартально представляет заведующему информацию о ходе выполнения Программы. Последний, в случае необходимости, вносит в Программу коррективы.